ЗАПОВЕД

№ А 242

София, 31.03.2022г.

Орган за контрол от вида С - Изпитвателен център “Диагностика и контрол”, Дирекция „Безопасност и качество“,

при „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй, обл. Враца

Адрес на управление и офис:

3321, гр. Козлодуй, обл. Враца, „АЕЦ Козлодуй“

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари; отливки. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Повърхностни нецялостности –местоположе-ние, размери, взаимно положение, вид. | Визуален и измервателен контрол (VT); ГОСТ Р 50.05.08; БДС EN ISO 17637; БДС EN ISO 5817 “Процедура за контрол. Визуален контрол”; № ЦДК.ВК.ПЦ. 0901-02/08; “Процедура за контрол. Визуален безразрушителен контрол с дистанционни средства”; № ЦДК.ВКДС.ПЦ. 0901-13/06. | НП-105-18; НП – 084 – 15; ГОСТ Р 50.05.17; СниП 3.05-05-84; НУБЕТНСН’ чл. 19, чл.20, чл.21, обн.,ДВ, бр. 64 от 18.07.2008г.; Наредба № 9, чл. 488, обн. ДВ, бр.72 от 17.08.2004 г.; БДС EN ISO 6520-1; БДС EN ISO 5817; БДС EN ISO 13919-1; Технически спецификации. |
| 2 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари; отливки. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Повърхностни нецялостности, конфигурация и размери, взаимно положение, вид. | Контрол с проникващи течности (PT); ГОСТ Р 50.05.09; БДС EN ISO 3452-1,2,3; ГОСТ 18442; “Процедура за контрол. Безразрушителен контрол с проникващи течности”; №ЦДК.КЦ.ПЦ.0901-03/06. | НП-105-18; НП-084-15; ГОСТ Р 50.05.17; БДС EN ISO 23277; СниП 3.05-05-84; НУБЕТНСН, чл.20, чл.21, обн.,ДВ, бр. 64 от 18.07.2008г.; Наредба № 9, чл. 488, обн.ДВ, бр.72 от 17.08.2004г.; Технически спецификации. |
| 3 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари; отливки. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Нецялостности местоположе-ние, размери, взаимно положение, вид. | Радиографичен контрол (RT); ГОСТ Р 50.05.07; БДС EN ISO 5579; БДС EN ISO 17636-1 ; “Процедура за контрол. Радиографичен безразрушителен контрол”; № ЦДК.РГК.ПЦ.0901-04/05. | НП-105-18; НП-084-15; ГОСТ Р 50.05.17; СниП 3.05-05-84; НУБЕТНСН, чл.19 обн.,ДВ, бр. 64 от 18.07.2008г; Наредба № 9, чл. 488, обн., ДВ,бр.72, 17.08.2004; БДС EN ISO 10675-1; БДС EN ISO 10893-6; БДС EN ISO 6520-1; БДС 13060; Технически спецификации. |
| 4 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари; отливки. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Подповърхностни и вътрешни нецялостности местоположениеразмери, взаимно положение и вид. Дебелина на стени. | Ултразвуков контрол (UT) БДС EN ISO 17640; БДС EN ISO 16823; БДС ЕN 10228-3,4; БДС EN 12668 -1 БДС EN 12668 -2 БДС EN 12668-3; БДС EN ISO 16809; БДС 10037; БДС 13598; БДС 13661; БДС 14924; БДС 16323; БДС EN ISO 16826; БДС EN ISO 16827; ГОСТ Р 50.05.02; ГОСТ Р 50.05.03; ГОСТ Р 50.05.04; ГОСТ Р 50.05.05; ГОСТ Р 50.05.18; “Процедура за контрол. Ултразвуков контрол”; № ЦДК.УЗК.ПЦ.0901-05/05; “Процедура за контрол. Ултразвуков контрол на дебелината на стени”;№ЦДК.УЗД.ПЦ.0901-10/06. | НП-105-18; НП-084-15; ГОСТ Р 50.05.17; ГОСТ 24507; СниП 3.05-05-84; НУБЕТНСН, чл. 19, обн.,ДВ, бр. 64 от 18.07.2008г.; Наредба № 9, чл. 488, обн. ДВ, бр.72 от 17.08.2004 г.; БДС EN ISO 11666; БДС EN ISO 23279; БДС ЕN 10228- 3,4; Teхнически спецификации. |
| 5 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Макроструктура; Микроструктура (при увеличение х100, х500, х 1000); Големината на зърната; Неметалните включвания; Склонността на стомани и заварени съединения към междукристална корозия; Съдържание (%) на феритна фаза. | Контрол с металографски методи, ГОСТ 6032; ГОСТ Р 53686; БДС EN ISO 4499-1; БДС 3690; БДС 12730; “Процедура за контрол. Контрол на метали, сплави и заварени съединения с металографски методи" № ЦДК.ММ.ПЦ.0901-14/03. | НП-105-18; НП-084-15; ГОСТ Р 50.05.17; НУБЕТНСН,э чл.11 обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008г.; Наредба № 9, чл. 488, обн.,ДВ, бр.72 от 17.08.2004 г.; Технически спецификации. |
| 6 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари. | Първонача-лен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Количествено съдържание на химични елементи (тегл. %): Въглерод: 0,032-1,03 % Манган: 0,16-1,77 % Силиций: 0,14-1,71 %. Фосфор: 0,018-0,049 % Сяра: 0,010-0,069% Хром: 0,080-18,8% Никел: 0,16-21,9%. Молибден: 0,110-3,67 % Ванадий: 0,11-0,53% Мед: 0,013-1,01 % Ниобий: 0,022-0,98% Кобалт: 0,070-0,22% Титан: 0,15-0,44% Алуминий: 0,037-0,32 %. | Контрол със спектрални методи ГОСТ Р 54153-2010; ** ”Процедура за контрол. Контрол на стомани, сплави и заварени съединения със спектрален метод“ №ЦДК.СпМ.ПЦ.0901-20/03, от 05.07.2021г. | НП-105-18; - Марочник сталей и сплавов, Сорокин, Москва,1989 г.; Технически спецификации. |
| 7 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения; съдове под налягане; съоръжения под налягане; резервоари. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Твърдост по Бринел; Твърдост по Викерс; Твърдост по Роквел; Микротвърдост по Викерс; Обхвати на измерване: 80-700 HB; 150-300 HB; 20-70 HRC; 400-800 HV30; 35-1080 HV; Микротвърдост 5-2000 HV . | Контрол на твърдост, БДС EN ISO 18265; БДС EN ISO 6506-1,4; БДС EN ISO 6507-2; БДС EN ISO 6508-1; “Процедура за контрол. Контрол на твърдост на стомана, сплави, заварени съединения, елементи от съоръжения и тръбопроводи” № ЦДК.Т.ПЦ.0901-18/03. | НУБЕТНСН, чл.11 обн.,ДВ, бр. 64 от 18.07.2008г.; Наредба № 9, чл. 488, обн. ДВ, бр.72 от 17.08.2004г.; Технически спецификации. |
| 8 | Заварени съединения; тръбопроводи и части от тръбопроводи метали, метални изделия и съоръжения. | Първонача-лен и периодичен контрол на нови и в експлоатация продукти и съоръжения. | Повърхностни несъвършенства размери, взаимно положение, вид | Вихровотоков контрол (ET), ГОСТ Р 50.05.10; БДС EN ISO 15549; “Процедура за контрол. Вихровотоков контрол” № ЦДК.ВТК.ПЦ.0901-23-01/05. | Наредба № 9, чл. 488, обн. ДВ, бр.72 от 17.08.2004 г.; НП-084-15; Технически спецификации. |
| 9 | Механично и електрическо оборудване; машини, агрегати и съоръжения. | Първонача-лен и перио- дичен контрол на нови и в експлоатация съоръжения. | Температура на излъчване от повърхността на обекта в обхвати: от –40 ºС до + 2000º С. | Термовизионен контрол БДС EN 16714-1; БДС EN 16714-2; “Процедура за контрол. Термовизионен безразрушителен контрол”; № ЦДК.ТВК.ПЦ.0901-12/04. | Наредба № 9, чл. 488, обн.ДВ, бр.72 от 17.08.2004 г. Технически спецификации. |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

НУБЕТНСН - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане (приета с ПМС № 164, ДВ, бр. 64/2008г.);

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ. бр. 72/2004г.).

НП-105-18 Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже.

НП – 084 – 15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии.

Правила контроля основного метала, сварных соединений и наплавленных поверхностей при экспуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных станций.

СниП 3.05-05-84 Строителни норми и правила; стандартите към нормите.

** Фиксиран обхват

ЦДК.СпМ.ПЦ.0901-20/03 от 05.07.2021г. Процедура за контрол. Контрол на стомани, сплави и заварени съединения със спектрален метод.