ОБХВАТ 10 ЛК

София, 15.05.2024 г.

„КАЛАБСИ“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ „КАЛАБСИ“

Адрес на управление и лаборатория:

1505 гр. София, ул. “Неофит Бозвели“ № 7

Да извършва калибриране:

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопреде леност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Машини (съоръжения, устройства и апарати) за изпитване на материали и продукти на опън/натиск | Сила на опън/ натиск N | от 0,5 N до 1000 N | 0,3 % | РПК 702 С 01 |
|  |  |  | от 1 kN до 1000 kN | 0,5 % |  |
|  |  |  | от 1000 kN до 2000 kN | 0,6 % |  |
| 2. | Силомери (динамометри) | Сила на опън/ натиск N | от 0,5 N до 1000 N | 0,2 % | РПК 702 С 02 |
|  |  |  | от 1 kN до 1000 kN | 0,3 % |  |
|  |  |  | от 1000 kN до 2000 kN | 0,4 % |  |
| 3. | Машини за изпитване на материалите на огъване с удар (чук на Шарпи) | Енергия J | от 0,1 J до 450 J | от 1,3 % до 0,5 % | РПК 702 Е 01 |
| 4. | Динамометрични ключове | Въртящ момент Nm | от 0,4 Nm до 1100 Nm | 1,0 % | РПК 702 М 01 |
| 5. | Сравнителни блокове за твърдост по метода на Бринел | Твърдост / по метода на Бринел/ HBW | от 90 HBW до 400 –HBW | 2,0 % | РПК 702 Т 01 |
| 6. | Сравнителни блокове за твърдост по метода на Роквел, скали А, В и С | Твърдост / по метода на Роквел/ HRA HRВ HRС | от 60 HRA до 88 HRA | 0,8 HRA | РПК 702 Т 01 |
|  |  |  | от 60 HRВ до 100 HRВ | 0,8 HRB |  |
|  |  |  | от 20 HRС до 70 HRС | 0,8 HRС |  |
| 7. | Сравнителни блокове за твърдост по метода на Викерс – второ ниво | Твърдост / по метода на Викерс/ HV | от 200 HV до 800 HV (от HV 1 до HV 30) | 2,0 % | РПК 702 Т 01 |
| 8. | Твърдомери по метода на Бринел (стационарни и преносими) | Твърдост / по метода на Бринел/ HBW | от 90 HBW до 400 HBW | 2,0 % | РПК 702 Т 02 |
| 9. | Твърдомери по метода на Роквел, скали А, В и С (стационарни и преносими) | Твърдост / по метода на Роквел/ HRA HRВ HRС | от 60 HRA до 88 HRA | 1,0 HRA | РПК 702 Т 02 |
|  |  |  | от 60 HRВ до 100 HRВ | 1,0 HRB |  |
|  |  |  | от 20 HRС до 70 HRС | 1,0 HRС |  |
| 10. | Твърдомери по метода на Викерс (стационарни и преносими) | Твърдост / по метода на Викерс/ HV | от 200 HV до 800 HV (от HV 1 до HV 30) | 2,0 % | РПК 702 Т 02 |
| 11. | Индикатори за измерване на преместване | Дължина m | до 1,0 mm | 1,5 m | РПК 702 Д 01:2023 |
|  |  |  | до 25 mm | - 3,0 m |  |
| 12. | Щрихови мерки за дължина (линии, ленти и ролетки) | Дължина m | за ролетки и ленти до 5000 mm | 0,6 mm | РПК 702 Д 02:2023 |
|  |  |  | за линии до 1500 mm |  |  |
| 13. | Шублери | Дължина m | до 250 mm | 0,03 mm | РПК 702 Д 03:2023 |
| 14. | Микрометри, двуточкови за външни и вътрешни размери | Дължина m | до 100 mm | 1,3 m | РПК 702 Д 04:2023 |
| 15. | Средства за измерване на налягане | Налягане bar | от-0,95 bar до 0 bar на въздух | 0,3 % FS | РПК 702 Н 01:2023 |
|  |  |  | до 2,5 bar на въздух | 0,1 % FS |  |
|  |  |  | до 600 bar на масло |  |  |

Гъвкав обхват:

Въвеждането на нова версия на методите за калибриране, основани на стандартни методи, при промяна на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

* Забележка:

Калибрирането на средствата за измерване по т. 3, се извършва на място при клиента

Калибрирането на средствата за измерване по т. т. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се извършва на място при клиента и в лабораторията

Калибрирането на средствата за измерване по т. т. 5, 6 и 7 се извършва в лабораторията:

Позовавания:

- РПК 702 C 01 Калибриране на системи за измерване на силата на машини за изпитване на материали и продукти на опън/натиск (базирана на БДС EN ISO 7500-1)

- РПК 702 C 02 Калибриране на силомери (динамометри) (базирана на БДС EN ISO 376)

- РПК 702 Е 01 Калибриране на системата за измерване на енергията на машини за изпитване на ударно огъване с махален чук (чук на Шарпи) (базирана на БДС EN ISO 148-2)

- РПК 702 М 01 Калибриране на динамометрични ключове (базирана на БДС EN ISO 6789)

- РПК 702 Т 01 Калибриране на еталонни блокове за твърдост – второ ниво по методите на Бринел, Роквел и Викерс (базирана на БДС EN ISO 6506-3, БДС EN ISO 6507-3 и БДС EN ISO 6508-3)

- РПК 702 Т 02 Калибриране на твърдомери за методите на Бринел, Роквел и Викерс (базирана на БДС EN ISO 6506-2, БДС EN ISO 6507-2 и БДС EN ISO 6508-2)

- РПК 702 Д 01:2023 Калибриране на индикатори за измерване на преместване

- РПК 702 Д 02:2023 Калибриране на ролетки измерителни, измерителни метални линии и работни щтрихови мерки

- РПК 702 Д 03:2023 Калибриране на шублерни уреди

- РПК 702 Д 04:2023 Калибриране на микрометрични уреди

- РПК 702 Н 01:2023 Калибриране на уреди за измерване на налягане (базирана на EURAMET cg-17)